Laboratorium modelowania i symulacji układów dynamicznych

Ćwiczenie Nr 4

BADANIE MODELU DYNAMICZNEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

Autor: S. Osowski

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zbadanie modelu dynamicznego silnika indukcyjnego trójfazowego. Badaniu podlegają 2 modele silnika: jeden opisany w układzie współrzędnych związanym ze stojanem (plik sil inds.m) i drugi opisany w układzie współrzędnych wirującym ze stała prędkością synchroniczna !k = 314 (plik sil indk.m).

2 Równania opisujące model

Równania stanu silnika indukcyjnego, przy parametrach technicznych silnika podanych na wykładzie, mają następująca postać przy wyborze układu współrzędnych wirującego ze stałą prędkością ωk = 314

gdzie σ=1−Lm2LsLr, Ks=LmLs, Kr=LmLr, α=RsσLs, β=RrσLr a poszczególne zmienne stanu maja interpretację fizyczną: x1=Ψsα, x2=Ψsβ, x3=Ψrsα, x4=Ψrsβ, x5=Ω (prędkość elektryczna). Moment wytwarzany przez silnik określony jest wzorem

Me=3p2Kr2σLsJx2x3−x1x4

a prędkość kątowa mechaniczna Ωm=Ω/p. Relacja wiążąca moc znamionowa PN, moment znamionowy MN oraz prędkość elektryczną znamionową ΩN ma postać:

MN=PNΩN

Przy mocy wyrażonej w watach, otrzymuje sie wartość momentu w [Nm]. Dla badanego silnika mamy:

p=3, ΩN = 104.7 rad/s, MN= 16.24 Nm.

Schematy blokowe dotyczące obu modeli umożliwiające obserwacje zmian prędkości i momentu silnika przedstawione są na rys. 1 i rys. 2. Parametr Rr jest związany z wartością rezystancji dodatkowej włączonej w obwód wirnika. Wartość Rr = 1 oznacza wartość znamionową (brak dodatkowej rezystancji). Rr = 2 oznacza włączenie dodatkowej rezystancji rozruchowej równej wartości własnej znamionowej.

3 Program badań

- Zbadać rozruch silnika indukcyjnego (prędkość i moment) przy różnych obciążeniach momentem Mz (np. bieg jałowy, Mz = 0.1MN, Mz = 0.2MN, itd. Dla jednego przypadku zarejestrować dla potrzeb sprawozdania przebiegi prędkości i momentu elektromagnetycznego w czasie. W tabeli 1 zanotować czas rozruchu i prędkość ustaloną dla różnych obciążeń podczas rozruchu.

Tabela 1

| Mz | 0 | 0.1MN | 0.2MN | 0.3MN | 0.4MN | 0.5MN | 0.6MN | 0.7MN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| troz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ωust |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meust |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zbadać wpływ zmiany momentu obciążającego w czasie pracy normalnej na ustaloną prędkość silnika. Rozruch ze stanu jałowego; przełączenie na obciążenie w czasie t=2.5s. Zbadać sztywność charakterystyki obrotów (zmiany obrotów w funkcji obciążenia) przy zmianie momentu obciążający od zera do Mmax. Wyniki zanotować w tabeli 2. Obliczyć poślizg silnika w stanie ustalonym s=Ωsyn−ΩustΩsyn

Tabela 2 Zmiany prędkości obrotowej silnika przy zmianie momentu obciążającego Mz.

| Mz | 0 | 0.1Mmax | 0.2Mmax | 0.3Mmax | 0.4Mmax | 0.5Mmax | 0.6Mmax | 0.7Mmax | 0.8Mmax | 0.9Mmax | Mmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ωust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poślizg s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W sprawozdaniu zamieścić wykres zmienności prędkości w funkcji obciążenia. Porównać z charakterystyką dla silnika prądu stałego.

- Zbadać zachowanie silnika przy wyłączeniu napięcia zasilającego (zmniejszenie wartości napięcia zasilającego do zera przy niezmienionej wartości rezystancji) przy różnych momentach obciążających silnik (Mz=0, Mz=0.5MN,  Mz=MN oraz Mz=2MN). Zarejestrować (dla potrzeb sprawozdania) przebiegi prędkości i momentu elektromagnetycznego dla dwu wartości obciążenia Mz=0, Mz=MN.

- Zbadać rozruch silnika pod obciążeniem Mz=20Nm przez włączenie rezystancji dodatkowej w obwód wirnika. Zarejestrować dla potrzeb sprawozdania przebiegi prędkości i momentu elektromagnetycznego w funkcji czasu dla wartości rezystancji dodatkowej odpowiadającej mnożnikowi równemu 3. Zbadać przypadek Rr=1, 2, 3, 4, 6.

Przy jakiej rezystancji dodatkowej silnik poruszać sie będzie w przeciwną stronę?

Uwaga: Wartość rezystancji dodatkowej podaje sie poprzez ustawienie wartości Mnożnik R na schemacie blokowym. Przy nastawionej wartości równej 1 rezystancja dodatkowa jest równa zeru (całość rezystancji stanowi naturalna wartość rezystancji wirnika). Podanie Mnożnik = 2 oznacza, ze rezystancja dodatkowa jest równa rezystancji własnej znamionowej wirnika, a przy Mnoznik = 3 rezystancja dodatkowa jest równa podwójnej wartości rezystancji własnej znamionowej. Badania podstawowe wymienione powyżej przeprowadzić na jednym modelu, związanym z prędkością wirującą ωk = 314.

Porównanie działania obu modeli dokonać na jednej wybranej grupie badan, np. rozruchu silnika.

Wyniki zapisane w tabelach należy zaprezentować w formie wykresów.

Rysunek 1: Model silnika indukcyjnego związany z wirującym układem współrzędnych

Wyniki zapisane w tabelach należy zaprezentować w formie wykresów. We wnioskach porównać zachowanie silnika indukcyjnego z silnikiem prądu stałego przy dużych wartościach obciążenia. Wyjaśnić wpływ dodatkowej rezystancji wirnika na rozruch.