| Elektroniczna Aparatura Pomiarowa |  |
| --- | --- |
| SPRAWOZDANIE |  |
| ## Temat: ANALIZATORY WIDMA |  |
| Grupa: | Data wykonania ćwiczenia: .................................................................. |
| Zespół w składzie: 1. 2. 3. | Data oddania sprawozdania: .................................................................. |
|  | Ocena: |
|  | Prowadzący ćwiczenie: .................................................................. |

Uwagi dotyczące wykonania sprawozdania:

STANOWISKO 1: Miernik zniekształceń nieliniowych i analizator widma FFT

1.1. POMIARY  WSPÓŁCZYNNIKA  ZAWARTOŚCI  HARMONICZNYCH

1.1.1. Porównaj uzyskane wartości h dla różnych kształtów przebiegów (Tabela 2 protokołu) 
i odpowiedz z uzasadnieniem dlaczego wartość h jest tym większa im bardziej kształt przebiegu odbiega od kształtu sinusoidalnego.

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

1.1.2. Odpowiedz z uzasadnieniem, jaka powinna być wartość h dla idealnego przebiegu sinusoidalnego?

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

1.1.3. Korzystając z wyników wykonanych pomiarów oblicz dla każdego h wartość współczynnika zawartości harmonicznych według alternatywnej definicji h1:

h1=h1−h2⋅100%

Wyniki obliczeń wpisz do Tabeli 2 protokołu pomiarów.

Odpowiedz, czy istotny jest sposób zdefiniowania współczynnika zawartości harmonicznych dla przebiegów o małej zawartości harmonicznych.

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

1.2. ZAPOZNANIE  Z  PRACĄ  CYFROWEGO  ANALIZATORA  WIDMA

Na podstawie wykładu i literatury wyjaśnij pojęcie okna wycinającego w cyfrowej analizie widmowej. Znajdź i podaj formułę matematyczną opisującą okno Hanninga.

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

1.3. SPRAWDZENIE WŁAŚCIWOŚCI OKIEN WYCINAJĄCYCH

1.3.1. Wiedząc, że określenie wartości widma w mierze decybelowej wymaga zastosowania wzoru:

U2[ dBVrms]=20log10U1[ Vrms]1[ Vrms],

wyprowadź zależność, na podstawie której obliczysz wartości widma U1 w woltach.

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

1.3.2. Dokonaj obliczeń wartości U1 dla pomiarów z Tabeli 5 protokołu według wyprowadzonej zależności. Wyniki wpisz do Tabeli 5. Korzystając z przyjętych warunków pomiaru (Upp = 2V) podaj, jaka powinna być wartość U1 i wskaż okno, które charakteryzuje się największą dokładnością amplitudową.

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

1.4. ANALIZA WIDMOWA W ZAKRESIE M.CZ. 
(ZASTOSOWANIE CYFROWEGO ANALIZATORA WIDMA)

1.4.1. Na podstawie wyników zawartych w Tabeli 6 protokołu sporządź na dodatkowych kartkach wykresy widm amplitudowych badanych przebiegów w mierze decybelowej (wykresy robione odręcznie sporządź na papierze milimetrowym).

1.4.2. Korzystając z wyprowadzonego przez siebie wzoru w punkcie 1.3.1 sprawozdania, dokonaj przeliczenia wyników pomiarów w Tabeli 6 protokołu wyrażonych w [dBVrms] na wartości w [mV]. Wyniki obliczeń wpisz do Tabeli 6 protokołu a poniżej podaj ich przykład.

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

1.4.3. Na podstawie obliczonych wartości Un [mV] wyznacz dla każdego z przebiegów współczynnik zawartości harmonicznych h według poniższego wzoru:

h=n=2∞Un2n=1∞Un2⋅100%

obliczenia h dla napięcia sinusoidalnego:

………………………………………………………………………………...…………

obliczenia h dla napięcia trójkątnego:

………………………………………………………………………………...…………

obliczenia h dla napięcia prostokątnego:

………………………………………………………………………………...…………

1.4.4. Wyjaśnij różnice pomiędzy wartościami h zmierzonymi miernikiem zniekształceń na zajęciach a wartościami h uzyskanymi z powyższych obliczeń na podstawie wyników analizy widmowej.

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

STANOWISKO 2: Analizator widma z przemianą częstotliwości

2.1. ZAPOZNANIE Z PRACĄ ANALIZATORA WIDMA

Na podstawie pomiarów widma amplitudowego napięcia prostokątnego (szkic i opis wartości  w Tabeli 7 protokołu) dokonaj syntezy przebiegu czasowego wykorzystując dowolny arkusz kalkulacyjny (np. Excel).

W tym celu (na przykładzie Excela):

1) utwórz kolumnę np. 600 wartości czasu t z krokiem 110-9[s]:

2) utwórz drugą kolumnę 600 wartości pierwszej harmonicznej o częstotliwości i amplitudzie odczytanej z Tabeli 7, czyli U1sin(2f1·t),  np. 0.637*SIN(2*3.14*5000000*A1:A600):

3) utwórz trzecią kolumnę 600 wartości drugiej harmonicznej o częstotliwości i amplitudzie odczytanej z Tabeli 7, czyli U2sin(2f2·t),   np. 0.21*SIN(2*3.14*15000000*A1:A600),

4) utwórz czwartą kolumnę 600 wartości trzeciej harmonicznej o częstotliwości i amplitudzie odczytanej z Tabeli 7, czyli U3sin(2f3·t),  np. 0.127*SIN(2*3.14*25000000*A1:A600),

itd. aż do wyczerpania wszystkich harmonicznych z Tabeli 7 dla przebiegu prostokątnego.

5) utwórz ostatnią kolumnę zawierającą sumę wartości wszystkich harmonicznych 
(w poziomie), wyznacz wykres otrzymanych wartości w funkcji czasu (w funkcji pierwszej kolumny) i dołącz na oddzielnej kartce do sprawozdania. Napisz krótką notatkę na temat wykonanych przez siebie czynności i skomentuj uzyskany wykres przebiegu czasowego:

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

2.2. ANALIZA WIDMOWA SYGNAŁÓW IMPULSOWYCH 
(O RÓŻNEJ PRZERYWISTOŚCI =T/ti)

Na podst. uzyskanych wyników pomiarów w Tabelach 8 i 9 protokołu zapisz spostrzeżenia dotyczące związku współczynnika przerywistości i czasu trwania impulsu z punktami zerowania obwiedni widma.

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………...…………