| Elektroniczna Aparatura Pomiarowa |  |
| --- | --- |
| SPRAWOZDANIE |  |
| ## Temat: GENERATORY POMIAROWE i CZĘSTOŚCIOMIERZE |  |
| Grupa: | Data wykonania ćwiczenia: .................................................................. |
| Zespół w składzie: 1. 2. 3. | Data oddania sprawozdania: .................................................................. |
|  | Ocena: |
|  | Prowadzący ćwiczenie: .................................................................. |

Uwagi prowadzącego:

1. Badanie analogowego generatora funkcji

1.1. Charakterystyka ogólna badanego generatora

Opisz sposób ustawiania wartości częstotliwości sygnału z badanego generatora.

1.2. Analiza jakościowa kształtów generowanych sygnałów

Na podstawie instrukcji obsługi badanego generatora lub informacji uzyskanych od prowadzącego podaj typ oscylatora wzbudzającego badanego generatora. Przedstaw budowę tego oscylatora.

Typ oscylatora wzbudzającego:

Budowa:

Jak oceniasz jakość odwzorowania sygnału sinusoidalnego i prostokątnego z generatora?

1.3. Sprawdzenie skalowania regulatorów częstotliwości generatora

Na podstawie danych pomiarowych z tabeli 5 protokołu wyznacz względną niepewność skalowania regulatora częstotliwości badanego generatora δf. Wyniki wpisz do tabeli 20. Przedstaw przykładowe obliczenia.

Tabela. 20. Wyniki obliczeń niepewności względnych skalowania regulatora częstotliwości

| Zakres |  | x 1 Hz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fgen | Hz | 10 | 20 | 50 | 100 |
| δf | % |  |  |  |  |
| Zakres |  | x 10 Hz |  |  |  |
| fgen | Hz | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| δf | % |  |  |  |  |
| Zakres |  | x 100 Hz |  |  |  |
| fgen | kHz | 1 | 2 | 5 | 10 |
| δf | % |  |  |  |  |
| Zakres |  | x 1 kHz |  |  |  |
| fgen | kHz | 10 | 20 | 50 | 100 |
| δf | % |  |  |  |  |
| Zakres |  | x 10 kHz |  |  |  |
| fgen | kHz | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| δf | % |  |  |  |  |

Przykładowe obliczenia dla fgen = ……………, zakres: ……………

δf=fgen−fmfgen=

Znajdź w instrukcji obsługi badanego generatora informacje dotyczące dokładności skalowania regulatora częstotliwości, zapisz je poniżej i porównaj z otrzymanymi wynikami.

1.4. Sprawdzenie regulatorów napięcia generatora

Na podstawie wartości skutecznych napięcia generatora zmierzonych woltomierzem cyfrowym zapisanych w tabeli 6 protokołu wyznacz wartość międzyszczytową napięcia wyjściowego generatora dla obu kształtów sygnału. Przedstaw obliczenia. Wyniki zapisz w tabeli 21.

Tabela 21. Wyniki obliczeń wartości międzyszczytowych sygnału z generatora

| Kształt sygnału |  | sinusoidalny | prostokątny |
| --- | --- | --- | --- |
| Upp.min | Vpp |  |  |
| Upp.max | Vpp |  |  |

Obliczenia dla sygnału sinusoidalnego:

Upp.minVpp=2∙2∙UminVrms=

Upp.maxVpp=

Obliczenia dla sygnału prostokątnego:

Upp.minVpp=2∙UminVrms=

Upp.maxVpp=

Znajdź w instrukcji obsługi badanego generatora informacje dotyczące wartości maksymalnych generowanego napięcia, zapisz je poniżej i porównaj z otrzymanymi wynikami.

1.5. Sprawdzenie współczynnika podziału tłumika napięcia wyjściowego generatora

Na podstawie danych pomiarowych w tabeli 7 protokołu wyznacz wartości współczynników podziału tłumika km [dB] oraz ich bezwzględne błędy Δk. Wyniki zapisz w tabeli 22.

Tabela 22. Wyniki obliczeń współczynnika podziału tłumika na podstawie pomiarów napięcia sygnału generatora

| k | dB | 0 | -10 |  | -20 |  | -30 |  | -40 |  | -50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UmC | Vrms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| km [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δk [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przykładowe obliczenia dla tłumika … dB:

kmdB=20logUmCUmC0dB=

∆k=kw−k=

Znajdź w instrukcji obsługi badanego generatora informacje dotyczące dokładności współczynników podziału tłumika, zapisz je poniżej i porównaj z otrzymanymi wynikami.

1.6. Sprawdzenie wpływu zmiany częstotliwości na napięcie wyjściowe generatora

Na podstawie danych pomiarowych w tabeli 8 protokołu wyznacz wartości napięcia w mierze decybelowej względem napięcia dla częstotliwości 1 kHz. Wyniki zapisz w tabeli 23.

Tabela. 23. Wyniki pomiarów i obliczeń do oceny wpływu zmian częstotliwości na napięcie wyjściowe generatora

| fgen | Hz | 1k | 50 | 500 | 5k | 10k | 20k | 50k | 100k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UmC | Vrms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UdB [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przykładowe obliczenia dla fgen ≈ …:

UdB=20logUmCUmCf≈1kHz=

Znajdź w instrukcji obsługi badanego generatora informacje dotyczące dopuszczalnych zmian amplitudy napięcia przy zmianie częstotliwości sygnału z generatora, zapisz je poniżej i porównaj z otrzymanymi wynikami.

2. Badanie cyfrowego generatora funkcji

2.1. Charakterystyka ogólna badanego generatora

W jaki sposób można zmieniać wartość parametrów np. częstotliwości sygnału wyjściowego wykorzystywanego generatora cyfrowego?

2.2. Sprawdzenie parametrów częstotliwościowych generatora

Dokonaj oceny uzyskanych rezultatów badań.

2.3. Sprawdzenie parametrów napięciowych generatora

Wyjaśnij dlaczego przy ustawieniu zakładanej impedancji obciążenia na wartość 50 Ω wartość napięcia wskazywana przez woltomierz jest dwukrotnie większa niż zadana na generatorze a przy wyborze opcji HighZ wartości te są porównywalne.

Przelicz wartości skuteczne napięcia zmierzone woltomierzem wpisane do tabeli 12 protokołu na wartości międzyszczytowe napięcia Upp.min i Upp.max. Wyniki obliczeń wpisz do tabeli 24.

Tabela 24. Wyniki pomiarów i obliczeń zakresu napięcia sygnału generatora

| Kształt sygnału |  | sinus | trójkąt | prostokąt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upp.min | mVpp |  |  |  |
| Upp.max | Vpp |  |  |  |

Obliczenia dla sygnału sinusoidalnego:

Upp.minVpp=2∙2∙Urms.minVrms=

Upp.maxVpp=

Obliczenia dla sygnału trójkątnego:

Upp.minVpp=2∙3∙Urms.minVrms=

Upp.maxVpp=

Obliczenia dla sygnału prostokątnego:

Upp.minVpp=2∙Urms.minVrms=

Upp.maxVpp=

Dokonaj porównania zmierzonego woltomierzem zakresu regulacji napięcia wyjściowego generatora, dla trzech sygnałów podstawowych, z informacjami podanymi w tabeli 9.

2.4. Obserwacja różnych kształtów generowanych sygnałów

Jaka jest różnica pomiędzy sygnałem prostokątnym a sygnałem impulsowym w badanym generatorze?

2.5. Generacja sygnału arbitralnego zdefiniowanego przez użytkownika

Wyjaśnij czym jest parametr SRate (Sample Rate). Jaki jest związek częstotliwości zdefiniowanego przebiegu z wartością tego parametru?

3. Badanie częstościomierzy cyfrowych

3.1. Pomiar częstotliwości częstościomierzem Protek U2000A

Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 15 protokołu wyznaczyć i wpisać do tabeli 25 następujące wielkości:

- niepewność względną dyskretyzacji n,

- niepewność względną pomiaru częstotliwości metodą bezpośrednią f,

- wartość częstotliwości w pomiarze pośrednim fw p,

- niepewność względną pomiaru częstotliwości metodą pośrednią fp równą niepewności względnej pomiaru okresu metodą bezpośrednią T.

Przykładowe obliczenia dla fx = ……….. :

δn=1n=

δf=δn+δtB=fw p =

δT=δn+δtB+δB=

gdzie:

n – liczba zliczonych impulsów (liczba odczytana ze wskaźnika cyfrowego z pominięciem znaku separatora dziesiętnego),

δtB – niepewność względna wzorca częstotliwości,

tB – czas otwarcia bramki,

N – liczba mierzonych okresów (1 okres lub 10 okresów).

B – niepewność bramkowania:B  0,003/N – dla przebiegu sinusoidalnego, B  0,002/N – dla fali prostokątnej.

Tabela 25. Niepewności względne pomiaru częstotliwości

| tB | fx | 5 | 500 | 50 k | 500 k | 5 M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomiary bezpośrednie częstotliwości |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 s | n |  |  |  |  |  |
|  | f |  |  |  |  |  |
| 1 s | n |  |  |  |  |  |
|  | f |  |  |  |  |  |
| 10 s | n |  |  |  |  |  |
|  | f |  |  |  |  |  |
| Pomiary pośrednie częstotliwości |  |  |  |  |  |  |
| 1  Tx | fw p |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |
|  | fp = T |  |  |  |  |  |
| 10  Tx | fw p |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |
|  | fp = T |  |  |  |  |  |

Wykonaj wykresy f = F( f ) dla różnych tB oraz fp = F( f ) dla różnych N w jednym układzie współrzędnych, stosując skalę logarytmiczną obu osi.

Na podstawie wykresu oszacuj dla jakich wartości częstotliwości należy wykonywać pomiary bezpośrednie a dla jakich pomiary pośrednie wykorzystywanym przyrządem. Uzasadnij odpowiedź.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

3.2. Pomiar częstotliwości częstościomierzem Hameg HM8123

Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 16 protokołu wyznacz i wpisz do tabeli 26 wartość niepewności pomiaru częstotliwości U( f ) z pominięciem niepewności wyzwalania. Podaj wynik pomiaru w postaci: fw ± U( f ). Pamiętaj o regułach podawania wyniku końcowego pomiaru.

Tabela 26. Wyniki pomiaru częstotliwości przyrządem Hameg HM8123

| fx | U( f ) | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Hz | Hz | Hz |
| 2 |  |  |
| 20 |  |  |
| 2 k |  |  |
| 200 k |  |  |
| 2 M |  |  |
| 20 M |  |  |

Przykładowe obliczenia dla fx = ……….. :

U(f)=δtB+trestB⋅fw=

gdzie: fw – wartość zmierzona częstotliwości, tB – czas pomiaru (czas otwarcia bramki),
δtB – niepewność względna wzorca częstotliwości, tres – rozdzielczość pomiaru czasu.

3.3. Pomiar częstotliwości częstościomierzem HP53131A / HP53132A / Keysight 53220A

Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 17 protokołu wyznacz i wpisz do tabeli 27 wartość niepewności pomiaru częstotliwości U( f ) z pominięciem niepewności wyzwalania. Podaj wynik pomiaru w postaci: fw ± U( f ). Pamiętaj o regułach podawania wyniku końcowego pomiaru.

Tabela 27. Wyniki pomiaru częstotliwości przyrządem ………………………………

| fx | U( f ) | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Hz | Hz | Hz |
| 5 |  |  |
| 50 |  |  |
| 5 k |  |  |
| 500 k |  |  |
| 5 M |  |  |
| 30 M |  |  |

Przykładowe obliczenia dla fx = ……….. :

U(f)=δtB+trestB⋅fw=

Porównaj wszystkie wykorzystywane częstościomierze w zakresie dokładności pomiaru częstotliwości metodą bezpośrednią.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

3.4. Pomiar parametrów czasowych sygnałów impulsowych

Wyznacz i wpisz do tabeli 18 protokołu wartości współczynnika wypełnienia na podstawie wyników pomiarów okresu oraz czasu trwania impulsu.

Przykładowe obliczenia dla pomiaru nr ….:

Dobl=tiT∙100%=

Porównaj wartości współczynnika wypełnienia uzyskane w pomiarach bezpośrednich z wartościami obliczonymi oraz nastawami generatora.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

3.5. Pomiar przesunięcia fazowego

Wyznacz i wpisz do tabeli 19 protokołu wartości przesunięcia fazowego na podstawie wyników pomiarów okresu oraz przesunięcia czasowego między sygnałami.

Przykładowe obliczenia dla pomiaru nr ….:

φobl=txT∙360°=

Porównaj wartości przesunięcia fazowego uzyskane w pomiarach bezpośrednich z wartościami obliczonymi oraz nastawami generatora.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...