| Laboratorium Miernictwa Elektronicznego |  |
| --- | --- |
| SPRAWOZDANIE |  |
| ## Temat: POMIARY CZASU, CZĘSTOTLIWOŚCI I FAZY |  |
| Grupa: | Data wykonania ćwiczenia: .................................................................. |
| Zespół w składzie: 1. 2. 3. | Data oddania sprawozdania: .................................................................. |
|  | Ocena: |
|  | Prowadzący ćwiczenie: .................................................................. |

Uwagi dotyczące wykonania sprawozdania:

1. POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI

1.1. Zastosowanie częstościomierza cyfrowego Protek U2000A

1.1.1. Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 3 wyznaczyć i wpisać do tabeli 12 następujące wielkości:

- niepewność względną dyskretyzacji n,

- niepewność względną pomiaru częstotliwości metodą bezpośrednią f,

- wartość częstotliwości w pomiarze pośrednim fw p,

- niepewność względną pomiaru częstotliwości metodą pośrednią fp równą niepewności względnej pomiaru okresu metodą bezpośrednią T.

Tab. 12. Niepewności względne pomiaru częstotliwości

| tB | fx | 5 | 500 | 50 k | 500 k | 5 M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomiary bezpośrednie częstotliwości |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 s | n |  |  |  |  |  |
|  | f |  |  |  |  |  |
| 1 s | n |  |  |  |  |  |
|  | f |  |  |  |  |  |
| 10 s | n |  |  |  |  |  |
|  | f |  |  |  |  |  |
| Pomiary pośrednie częstotliwości |  |  |  |  |  |  |
| 1  Tx | fw p |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |
|  | fp = T |  |  |  |  |  |
| 10  Tx | fw p |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |
|  | fp = T |  |  |  |  |  |

Wzory i przykładowe obliczenia:

δn=1n=

δf=δn+δtB=

fw p =

δT=δn+δtB+δB=

gdzie:

n – liczba zliczonych impulsów (liczba odczytana ze wskaźnika cyfrowego z pominięciem znaku separatora dziesiętnego),

δtB – niepewność względna wzorca częstotliwości,

tB – czas otwarcia bramki,

N – liczba mierzonych okresów (1 okres lub 10 okresów).

B – niepewność bramkowania:B  0,003/N – dla przebiegu sinusoidalnego, B  0,002/N – dla fali prostokątnej.

1.1.2. Wykonać wykresy f = F( f ) dla różnych tB oraz fp = F( f ) dla różnych N w jednym układzie współrzędnych, stosując skalę logarytmiczną obu osi.

1.1.3. Na podstawie wykresu oszacować dla jakich wartości częstotliwości należy wykonywać pomiary bezpośrednie a dla jakich pomiary pośrednie wykorzystywanym przyrządem. Uzasadnić odpowiedź.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

1.2. Zastosowanie częstościomierza cyfrowego Hameg HM8123

Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 4 wyznaczyć i wpisać do tabeli 13 wartość niepewności pomiaru częstotliwości U( f ) z pominięciem niepewności wyzwalania. Podać wynik pomiaru w postaci: fw ± U( f ). Pamiętać o regułach podawania wyniku końcowego pomiaru.

Tab. 13. Wyniki pomiaru częstotliwości przyrządem Hameg HM8123

| fx | U( f ) | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Hz | Hz | Hz |
| 2 |  |  |
| 200 |  |  |
| 20 k |  |  |
| 2 M |  |  |
| 15 M |  |  |

Wzory i przykładowe obliczenia:

U(f)=δtB+trestB⋅fw=

gdzie:

fw – wartość zmierzona częstotliwości,

tB – czas pomiaru (czas otwarcia bramki),

δtB – niepewność względna wzorca częstotliwości,

tres – rozdzielczość pomiaru czasu.

1.3. Zastosowanie częstościomierza cyfrowego HP53131A / HP53132A / Keysight 53220A

Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 5 wyznaczyć i wpisać do tabeli 14 wartość niepewności pomiaru częstotliwości U( f ) z pominięciem niepewności wyzwalania. Podać wynik pomiaru w postaci: fw ± U( f ). Pamiętać o regułach podawania wyniku końcowego pomiaru.

Tab. 14. Wyniki pomiaru częstotliwości przyrządem ………………………………

| fx | U( f ) | Wynik pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Hz | Hz | Hz |
| 5 |  |  |
| 50 |  |  |
| 500 |  |  |
| 5 k |  |  |
| 50 k |  |  |
| 500 k |  |  |
| 30 M |  |  |

Wzory i przykładowe obliczenia:

U(f)=δtB+trestB⋅fw=

2. POMIAR PRZEDZIAŁÓW CZASU

Porównać rozdzielczości wykorzystywanych metod pomiarowych.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

3. METODY OSCYLOSKOPOWE POMIARU CZASU I CZĘSTOTLIWOŚCI

3.1. Metoda pośrednia pomiaru częstotliwości

3.1.1. Na podstawie danych zawartych w tabeli 7 wyznaczyć i wpisać do tabeli 15 następujące wielkości:

- okres sygnału T,

- niepewność względną pomiaru L – L,

- niepewność względną pomiaru okresu T,

- częstotliwość sygnału f na podstawie wyznaczonej uprzednio wartości okresu.

Tab. 15. Wyniki obliczeń niepewności pomiaru częstotliwości

| fx = …………….. kHz (jak w p. 3.1.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | − | 1 | 2 | 5 |
| Dt | ms/dz |  |  |  |
| L | dz |  |  |  |
| T | ms |  |  |  |
| L | % |  |  |  |
| T | % |  |  |  |
| f | kHz |  |  |  |
| f = T | % |  |  |  |

Wzory i przykładowe obliczenia:

T =

L = L/L =

T = L + Dt =

f =

gdzie:

L – przyjęta w trakcie pomiarów rozdzielczość odczytu (zazwyczaj 0,1 dz),

Dt = 3% – względna niepewność współczynnika czasu.

3.1.2. Na podstawie uzyskanych wyników uzasadnić regułę dobru nastaw oscyloskopu pozwalających na uzyskanie maksymalnie dużego fragmentu oscylogramu odpowiadającego mierzonemu parametrowi.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

3.2. Metoda porównawcza figur Lissajous

Wyjaśnić od czego zależy stabilność uzyskanej na oscyloskopie figury?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

4. POMIARY KĄTA PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

Ocenić stopień zgodności uzyskanych wyników.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

5. POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA WYPEŁNIENIA D

5.1. Na podstawie danych zawartych w tabeli 10 wyznaczyć i wpisać do tabeli 16 wartości współczynnika wypełnienia wyznaczone w pomiarach pośrednich Dobl..

Tab. 16. Wyznaczone wartości współczynnika wypełniania

| Dgen | Oscyloskop | Czasomierz |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dobl. | Dobl. | Dzm. |
| % | % | % | % |
| 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |

Przykładowe obliczenia:

Dobl. = ti  / T =

5.2. Porównać wartości współczynników wypełnienia wyznaczone w pomiarach bezpośrednich (czasomierzem) i pośrednich (oscyloskopem i czasomierzem). Wskazać źródła ewentualnych rozbieżności.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

6. POMIAR CZASÓW NARASTANIA I OPADANIA ZBOCZY IMPULSU

Na oscylogramie naszkicowanym w tabeli 11 zaznaczyć czasy narastania i opadania zboczy impulsu zgodnie z ich definicją.